Курс: Симуляція даних динамічних систем

ЗВІТ

Моделювання та симуляція

четвертинної моделі підвіски автомобіля

Команда D

Модельєр (D1): Іванов І.І.

Аналітик (D2): Петренко П.П.

Викладач: к.т.н., доц. Гуменний Д.О.

Київ — 2026

# Зміст

# 1. Вступ

Підвіска автомобіля є критичною системою, що забезпечує комфорт пасажирів та контакт коліс з дорогою. Четвертинна модель (quarter-car model) — класичний об’єкт для вивчення вертикальної динаміки, що описує поведінку одного колеса з урахуванням підресореної маси (кузов) та непідресореної маси (колесо).

У даній роботі побудовано модель quarter-car з пасивним та активним демпфуванням, синтезовано PID-регулятор для активної підвіски та досліджено реакцію на різні дорожні профілі.

⚠ МАРКЕР АВТЕНТИЧНОСТІ: Студенти повинні описати, чому саме ця тема їх зацікавила, та навести приклад реального автомобіля з цікавою підвіскою, який вони знайшли під час пошуку літератури.

## 1.1. Мотивація та особистий контекст

Іванов І.І. (D1): «Мене зацікавила ця тема, бо я нещодавно їхав по вулиці Борщагівській, де ремонт, і відчув, як підвіска мого батьківського Renault Logan не справляється із «лежачими поліцейськими» на 60 км/год. Я захотів зрозуміти, чому саме на певній швидкості удари відчуваються найгірше.»

Петренко П.П. (D2): «Я знайшов статтю про адаптивну підвіску Mercedes MAGIC BODY CONTROL, яка використовує камеру для сканування дороги попереду. Мені стало цікаво, наскільки простий PID може наблизитися до такого результату.»

⚠ МАРКЕР АВТЕНТИЧНОСТІ: Особисті історії та конкретні деталі (назва вулиці, модель авто, конкретна технологія) — те, що LLM не може вигадати переконливо. Викладач може запитати деталі усно.

# 2. Математична модель

## 2.1. Рукописне виведення рівнянь

Нижче наведено фото рукописного виведення рівнянь руху, виконаного на занятті. Кожен учасник команди підписав свою частину.

[ ФОТО / СКРІНШОТ 2.1 ]

ВСТАВИТИ: фото зошита/дошки з рукописним виведенням. Має бути видно почерк, дату, підпис автора. LLM не може підробити рукопис.

Рис. 2.1. Рукописне виведення рівнянь Ньютона для quarter-car (автор: Іванов І.І., дата на фото)

⚠ МАРКЕР АВТЕНТИЧНОСТІ: Рукописне виведення — найсильніший маркер автентичності. Перевірити: чи збігається почерк з іншими роботами студента, чи є дата, чи логічна послідовність виведення.

## 2.2. Формалізація у state-space формі

Quarter-car модель складається з двох мас, з’єднаних пружиною та демпфером:

- m_s — підресорена маса (1/4 кузова): переміщення z_s

- m_u — непідресорена маса (колесо + ступиця): переміщення z_u

- k_s, c_s — жорсткість та демпфування підвіски

- k_t — жорсткість шини (демпфування шини нехтуємо)

- z_r(t) — профіль дороги (зовнішній вхід)

- F_a — сила активного демпфера (керуючий вхід)

Рівняння руху (другий закон Ньютона для кожної маси):

m_s · z̈_s = −k_s(z_s − z_u) − c_s(ż_s − ż_u) + F_a     (1)

m_u · z̈_u = k_s(z_s − z_u) + c_s(ż_s − ż_u) − k_t(z_u − z_r) − F_a     (2)

Змінні стану: x = [z_s, ż_s, z_u, ż_u]ᵀ. Система 4-го порядку, лінійна (для пасивної підвіски) та нелінійна (якщо додати обмеження ходу підвіски — bump stop).

## 2.3. Параметри

| Символ | Опис | Значення | Одиниці | Джерело |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m_s | Підресорена маса (1/4 кузова) | 320 | кг | Renault Logan spec sheet |
| m_u | Непідресорена маса | 40 | кг | Типове для B-сегменту |
| k_s | Жорсткість підвіски | 22000 | Н/м | Bilstein B4 datasheet |
| c_s | Демпфування підвіски | 1500 | Н·с/м | Bilstein B4 datasheet |
| k_t | Жорсткість шини | 200000 | Н/м | Michelin Energy Saver+ |

Таблиця 2.1. Параметри моделі. Стовпець «Джерело» вказує, звідки взято значення.

⚠ МАРКЕР АВТЕНТИЧНОСТІ: Стовпець «Джерело» — ключовий маркер. LLM генерує «типові значення» без джерел. Студенти повинні вказати конкретний datasheet, статтю або технічну специфікацію, звідки взяли кожен параметр. Викладач може попросити показати джерело.

# 3. Реалізація у Simulink та синтез PID

## 3.1. Скріншоти Simulink-моделі

[ ФОТО / СКРІНШОТ 3.1 ]

ВСТАВИТИ: скріншот Simulink з видимою назвою файла, датою модифікації у title bar. Натиснути File > Model Properties і вставити скріншот з датою створення та автором.

Рис. 3.1. Загальний вигляд Simulink-моделі з 4 підсистемами (видно timestamp та назву файла)

[ ФОТО / СКРІНШОТ 3.2 ]

ВСТАВИТИ: скріншот ВІДКРИТОЇ підсистеми. Має бути видно конкретні з’єднання, назви сигналів, значення Gain блоків.

Рис. 3.2. Підсистема Sprung Mass — внутрішня структура

⚠ МАРКЕР АВТЕНТИЧНОСТІ: Скріншоти Simulink — перевірити: 1) чи видно шлях до файлу у title bar, 2) чи назви блоків/сигналів відповідають рівнянням у Розділі 2, 3) попросити студента відкрити модель на занятті та змінити один параметр — якщо робив сам, зробить за 10 секунд.

## 3.2. Процес налаштування PID

Для активної підвіски PID-регулятор керує силою F_a на основі похибки прискорення кузова (z̈_s). Мета — мінімізувати вертикальне прискорення кузова при проїзді нерівностей.

Перша спроба (ручний підбір): Kp=5000, Ki=100, Kd=500. Результат: система стала нестійкою, виникли високочастотні осциляції F_a з амплітудою >10 кН. Причина: занадто великий Kd підсилює шум від другої похідної.

⚠ МАРКЕР АВТЕНТИЧНОСТІ: Опис НЕВДАЛИХ спроб — найсильніший анти-AI маркер. LLM завжди дає «правильний» результат з першого разу. Реальна робота включає помилки, тупикові гілки, несподівані результати. ВИМАГАЙТЕ мінімум 2 описи невдач.

[ ФОТО / СКРІНШОТ 3.3 ]

ВСТАВИТИ: скріншот pidTuner або sisotool. ОБОВ’ЯЗКОВО видно: 1) системний годинник, 2) конкретні значення, 3) графік перехідного процесу. Зробити скріншот через Win+Shift+S з видимим таскбаром.

Рис. 3.3. Скріншот pidTuner з КОНКРЕТНИМ timestamp та параметрами (видно дату/час у системному треї)

Друга спроба (pidTuner): автоналаштування дало Kp=8200, Ki=340, Kd=120. Результат кращий, але перерегулювання прискорення досягає 35%. Ми вручну зменшили Kp до 6000.

Фінальний набір: Kp=6000, Ki=340, Kd=80. Компроміс між комфортом та ходом підвіски.

| Набір | Kp | Ki | Kd | a_max [м/с²] | σ [%] | Хід [мм] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пасивна (без PID) | — | — | — | 4.82 | — | 28.3 |
| Спроба 1 (ручна) | 5000 | 100 | 500 | ∞ (нестійка) | — | — |
| pidTuner (auto) | 8200 | 340 | 120 | 3.21 | 35.1 | 34.7 |
| Фінальний (ручна корекція) | 6000 | 340 | 80 | 2.58 | 18.4 | 31.2 |

Таблиця 3.1. Еволюція налаштувань PID: від невдалої спроби до фінального набору. Червоний — нестійка, жовтий — проміжна, зелений — фінальна.

# 4. Реалізація у Python

## 4.1. Ключовий фрагмент коду з коментарями

Нижче наведено основну функцію ODE. Коментарі пояснюють логіку кожного рядка:

def quarter_car_ode(t, x, params, zr_func, Fa_func):

zs, zs_dot, zu, zu_dot = x

zr = zr_func(t)  # профіль дороги у момент t

Fa = Fa_func(t, x)  # сила активного демпфера

# Рівняння (1): підресорена маса

zs_ddot = (-params.ks*(zs-zu) - params.cs*(zs_dot-zu_dot) + Fa) / params.ms

# Рівняння (2): непідресорена маса

zu_ddot = (params.ks*(zs-zu) + params.cs*(zs_dot-zu_dot)

- params.kt*(zu-zr) - Fa) / params.mu

# ПОМИЛКА яку ми знайшли: спочатку забули мінус перед Fa

# у рівнянні (2). Дебаг зайняв 40 хв. Issue #3 у Git.

return [zs_dot, zs_ddot, zu_dot, zu_ddot]

⚠ МАРКЕР АВТЕНТИЧНОСТІ: Коментар про КОНКРЕТНУ помилку з посиланням на Git Issue — сильний маркер. LLM генерує ідеальний код без помилок. Вимагайте мінімум 1 коментар типу «тут була помилка, виправлена у коміті X».

## 4.2. Скріншот Jupyter Notebook з output

[ ФОТО / СКРІНШОТ 4.1 ]

ВСТАВИТИ: скріншот Jupyter з видимими номерами клітинок (In[N]), часом виконання, та КОНКРЕТНИМ графіком. Номери клітинок мають бути не по порядку (In[3], In[7], In[12]) — це доказ реальної роботи з notebook.

Рис. 4.1. Jupyter Notebook: клітинка з кодом + графік прямо під нею (видно In[7] / Out[7])

⚠ МАРКЕР АВТЕНТИЧНОСТІ: Номери клітинок Jupyter — тонкий маркер. Якщо In[1], In[2], In[3]... по порядку — підозріло (скопійовано одним шматком). Реальна робота має «дірки»: In[1], In[5], In[8] — бо студент видаляв та перезапускав клітинки.

## 4.3. Порівняння солверів

Тестували два солвери. Для нашої системи (лінійна, не stiff) різниця мінімальна, але при додаванні bump stop (нелінійність) RK45 втрачає точність:

| Конфігурація | RK45 час | Radau час | RK45 RMSE | Radau RMSE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лінійна модель | 8 мс | 22 мс | baseline | baseline |
| З bump stop (k_bs=500kN/m) | 145 мс | 34 мс | 0.031 м/с² | 0.002 м/с² |

# 5. Сценарії та вхідні дані

## 5.1. Дорожні профілі

Ми обрали дорожні профілі на основі реальних ситуацій з нашого досвіду:

| № | Назва | Математична модель | Фізичний аналог | Параметри |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Single bump | z_r = h·(1−cos(2π·v·t/L))/2 | Лежачий поліцейський | h=50мм, L=300мм |
| 2 | Pothole | z_r = −h·(1−cos(...))/2 | Яма на Борщагівській | h=80мм, L=400мм |
| 3 | Washboard | z_r = h·sin(2π·f·t) | Бруківка/гравій | h=10мм, f=5–20 Гц |
| 4 | Step | z_r = h·u(t−t₀) | Бордюр/поріг | h=30мм |
| 5 | ISO 8608 B | Стохастичний (PSD-based) | Типова асфальтова дорога | v=60–120 км/год |
| 6 | Kyiv combo | bump + pothole + washboard | Реальна вул. Борщагівська | Комбінований |

⚠ МАРКЕР АВТЕНТИЧНОСТІ: Сценарій «Kyiv combo» з назвою конкретної вулиці — маркер особистого досвіду. Попросити студента описати усно, як виглядає ця ділянка.

# 6. Результати моделювання

[ ФОТО / СКРІНШОТ 6.1 ]

ВСТАВИТИ: графік з MATLAB або Python. Обов’язково: підписи осей українською, легенда, title з конкретними параметрами. Графік повинен мати КОНКРЕТНІ числові значення на осях.

Рис. 6.1. Порівняння прискорень кузова z̈_s(t): пасивна (синя) vs активна (червона) підвіска при single bump, v=40 км/год

Ключові спостереження для single bump (h=50мм, v=40 км/год):

- Пікове прискорення кузова: пасивна 4.82 м/с², активна 2.58 м/с² (зниження на 46%)

- Час заспокоєння: пасивна 1.2 с, активна 0.7 с (зниження на 42%)

- Хід підвіски: пасивна 28.3 мм, активна 31.2 мм (збільшення на 10% — компроміс)

Несподіваний результат: при швидкості 72 км/год ми виявили, що активна підвіска ГІРША за пасивну для washboard-профілю з f=12 Гц. Пікове прискорення: пасивна 1.95 м/с², активна 2.31 м/с². Причина: частота washboard збігається з робочою смугою PID, і регулятор фактично підсилює збурення замість того, щоб демпфувати.

⚠ МАРКЕР АВТЕНТИЧНОСТІ: Несподіваний/контрінтуїтивний результат з поясненням — дуже сильний маркер. LLM завжди показує покращення. Реальне дослідження часто виявляє ситуації, де рішення працює гірше за очікування.

[ ФОТО / СКРІНШОТ 6.2 ]

ВСТАВИТИ: графік, де видно точку перетину кривих (де активна стає гіршою). Конкретна швидкість перетину.

Рис. 6.2. Залежність пікового прискорення від швидкості: пасивна vs активна для washboard f=12 Гц

# 7. Крос-валідація та частотний аналіз

## 7.1. Simulink vs Python

| Сценарій | RMSE z_s | RMSE ż_s | RMSE z_u | MAE z̈_s | Відн. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single bump | 1.2e-5 м | 3.8e-4 м/с | 8.1e-6 м | 0.012 м/с² | 0.25% |
| Pothole | 2.1e-5 м | 5.2e-4 м/с | 1.5e-5 м | 0.019 м/с² | 0.39% |
| ISO 8608 B, 80km/h | 4.5e-5 м | 8.9e-4 м/с | 3.2e-5 м | 0.041 м/с² | 0.84% |

Таблиця 7.1. Максимальна розбіжність 0.84% — обидві реалізації валідні.

## 7.2. Частотний аналіз

Лінеаризація виконана за допомогою Simulink Control Design (linearize) та python-control. Передатна функція від z_r до z_s (пасивна підвіска):

G(s) = z_s(s)/z_r(s) = (c_s·s + k_s)(k_t) / [(m_s·s² + c_s·s + k_s)(m_u·s² + (c_s+c_t)·s + k_s+k_t) − (c_s·s+k_s)²]     (3)

[ ФОТО / СКРІНШОТ 7.1 ]

ВСТАВИТИ: діаграму Боде з MATLAB (bode plot). Показати margin() результат. Або python-control bode_plot. Обов’язково числові значення PM та GM на графіку.

Рис. 7.1. Діаграма Боде: пасивна (синя) vs активна (червона). Запас стійкості: PM=48.2°, GM=9.8 дБ

Два резонанси чітко видно на діаграмі Боде:

- Резонанс кузова (body hop): f₁ = (1/2π)√(k_s/m_s) ≈ 1.32 Гц — пік ~6 дБ

- Резонанс колеса (wheel hop): f₂ = (1/2π)√(k_t/m_u) ≈ 11.25 Гц — пік ~12 дБ

- Активна підвіска зменшує пік body hop на 8 дБ, але ЗБІЛЬШУЄ wheel hop на 2 дБ

⚠ МАРКЕР АВТЕНТИЧНОСТІ: Конкретні числові значення резонансних частот, обчислені аналітично та підтверджені на графіку — показує розуміння фізики. Попросити студента пояснити усно, чому wheel hop погіршився.

# 8. Журнал роботи та peer-review

## 8.1. Git log (вибрані коміти)

[ ФОТО / СКРІНШОТ 8.1 ]

ВСТАВИТИ: скріншот git log з реальними датами, хешами, повідомленнями комітів. Має бути видно два різних автори (D1 та D2). Мін. 12 комітів за 4 тижні.

Рис. 8.1. Скріншот git log --oneline --graph (або GitHub/GitLab commits page)

Вибрані ключові коміти:

| Хеш | Дата | Автор | Повідомлення |
| --- | --- | --- | --- |
| a3f21bc | 2026-03-04 | D1 | init: створено Simulink модель пасивної підвіски |
| 7e8d4a1 | 2026-03-04 | D2 | feat: Python ODE функція для quarter-car (без PID) |
| b12c89e | 2026-03-07 | D1 | fix: виправлено знак Fa у рівнянні навантаження (#3) |
| 4df67ab | 2026-03-08 | D2 | feat: додано 6 дорожніх профілів + генерацію ISO 8608 |
| 91a2bc3 | 2026-03-11 | D1 | feat: PID активна підвіска, перша спроба (НЕСТІЙКА) |
| c5e89f2 | 2026-03-12 | D1 | fix: PID — зменшено Kd, додано anti-windup |
| f4a71d8 | 2026-03-15 | D2 | analysis: крос-валідація Simulink vs Python, RMSE<1% |
| 2b38e9c | 2026-03-18 | D2 | docs: звіт розділи 1-5 чернетка |

⚠ МАРКЕР АВТЕНТИЧНОСТІ: Git log — об’єктивний доказ процесу роботи. Перевірити: 1) чи є коміти від ОБОХ авторів, 2) чи розподілені по часу (не все за один день), 3) чи є fix-коміти (реальна робота завжди має виправлення), 4) відкрити GitHub і перевірити graph.

## 8.2. Peer-review (внутрішньо-командний)

[ ФОТО / СКРІНШОТ 8.2 ]

ВСТАВИТИ: скріншот PR review або Issues. Має бути видно: 1) коментар D2 до коду D1, 2) конкретне технічне зауваження, 3) дату та автора. Git Issues повинні мати реальний зміст, а не «все ок».

Рис. 8.2. Скріншот GitHub Issues або Pull Request з review коментарями

Приклад review-коментаря від D2 до коду D1:

@D2 у PR #4: «У підсистемі Sprung Mass ти використовуєш Gain блок для c_s, але в workspace ти задав cs (без підкреслення). Simulink не видає помилку, бо бере cs з base workspace де він = 0 від попереднього скрипта. Це баг. Виправ на c_s або перейменуй змінну.»

⚠ МАРКЕР АВТЕНТИЧНОСТІ: Конкретний технічний review з описом бага (неспівпадіння назви змінної) — не може бути згенерований LLM, бо потребує знання контексту конкретного проєкту.

## 8.3. Труднощі та уроки (рефлексія)

Іванов І.І. (D1):

«Найбільша складність — розібратися з pidTuner. Документація MathWorks написана для людей, які вже знають теорію. Мені довелося витратити 2 години на YouTube-відео від Brian Douglas (серія «Control Systems Lectures»), щоб зрозуміти, що означає «Response Time» та «Transient Behavior» слайдери у pidTuner. Також помилка зі знаком Fa коштувала мені цілого вечора дебагу — тепер я завжди перевіряю знаки у рівняннях перед тим, як починати будувати блок-діаграму.»

Петренко П.П. (D2):

«Я спочатку написав Python-код у одному великому файлі без функцій. Коли треба було додати активну підвіску, код став некерованим. Переписав на модулі (окремо модель, контролер, генерація профілів) — це зайняло 3 години, але потім крос-валідація пішла значно швидше. Урок: архітектура коду важлива навіть для «маленьких» проєктів. Ще один урок: solve_ivp з events дозволяє зупиняти симуляцію при контакті з bump stop, і це набагато елегантніше ніж if-else всередині ODE.»

⚠ МАРКЕР АВТЕНТИЧНОСТІ: Особисті рефлексії з конкретними деталями (назви YouTube-каналів, час витрати, конкретні технічні рішення) — найсильніший комплексний маркер автентичності. LLM пише узагальнені «ми навчилися працювати в команді».

# 9. Висновки

- Побудовано quarter-car модель 4-го порядку на основі параметрів реального Renault Logan та компонентів Bilstein/Michelin

- Активна підвіска з PID знижує пікове прискорення кузова на 46% для single bump

- Виявлено контрінтуїтивний ефект: при washboard 12 Гц на 72 км/год активна підвіска ГІРША за пасивну (регулятор підсилює збурення в робочій смузі)

- Крос-валідація Simulink vs Python: максимальна розбіжність 0.84%

- Stiff-солвер Radau необхідний при моделюванні bump stop (k_bs = 500 кН/м)

- Wheel hop резонанс (~11 Гц) підсилюється активною підвіскою на 2 дБ — потребує додаткової фільтрації

## 9.1. Що ми зробили б інакше

- Додали б notch-фільтр на частоті wheel hop для усунення підсилення

- Спробували б LQR замість PID — він може оптимізувати одночасно комфорт і хід підвіски

- Провели б вимірювання реальних дорожніх профілів за допомогою акселерометра смартфона

⚠ МАРКЕР АВТЕНТИЧНОСТІ: «Що зробили б інакше» — маркер глибокого розуміння. LLM пише «напрямки розвитку» загально. Студенти, які дійсно працювали, знають конкретні обмеження свого рішення.

# Додаток А. Чеклист перевірки автентичності (для викладача)

Цей розділ НЕ включається у студентський звіт. Він призначений лише для викладача.

| № | Що перевірити | Як перевірити | Red flag (AI/LLM) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукописне виведення | Фото у звіті + порівняти почерк | Відсутнє або «ідеальне» |
| 2 | Джерела параметрів | Попросити показати datasheet/статтю | «Типове значення» без джерела |
| 3 | Simulink timestamp | Видно дату у title bar скріншота | Скріншоти без метаданих |
| 4 | Опис невдалих спроб | Мін. 2 описи помилок/тупиків | Все працює з першого разу |
| 5 | Git log | Відкрити GitHub, подивитися graph | Усі коміти за 1 день / 1 автор |
| 6 | Jupyter номери клітинок | Чи є «дірки» (In[3],In[7],In[12]) | Ідеальна послідовність In[1..N] |
| 7 | Контрінтуїтивні результати | Чи є результат, де система гірша | Все завжди покращується |
| 8 | Peer-review конкретика | Чи є технічне зауваження до коду | «Все добре, зауважень немає» |
| 9 | Особисті рефлексії | Конкретні деталі (час, ресурси, баги) | Загальні фрази без деталей |
| 10 | Live-демо на захисті | Змінити параметр → перезапустити | Не може змінити модель вручну |
| 11 | Коментарі про баги у коді | Є «# тут була помилка» + Git Issue | Ідеальний код без коментарів про проблеми |
| 12 | Усне опитування | Запитати: «чому обрав цей солвер?» | Не може пояснити свій власний код |

Правило: якщо 3+ red flags з 12 — провести індивідуальне усне опитування кожного члена команди окремо. Запитати деталі реалізації, які може знати лише той, хто дійсно працював.