Симуляція даних динамічних систем

КОМАНДА A

DC-мотор з пружним навантаженням

Модельєр: Студент A1

Аналітик: Студент A2

Викладач: к.т.н., доц. Гуменний Д.О.

Інструменти: MATLAB/Simulink (Trial) + Python

2026

# 1. Проєкт

Мета: Змоделювати електромеханічну систему DC-мотора з пружним з’єднанням до навантаження. Синтезувати PID-регулятор швидкості. Дослідити вплив пружності на стійкість.

Складність: ★★★ (однакова для всіх команд)

## 1.1. Об’єкт моделювання

DC-мотор з’єднаний з інерційним навантаженням через пружний вал (жорсткість k, демпфування c). Система описується ОДУ 4-го порядку: електричне коло якоря (L, R), механіка ротора (J₁), пружний вал (k, c), інерція навантаження (J₂). Нелінійність: сухе тертя (кулонове) на навантаженні.

# 2. Ролі у команді

| Роль | Фокус | Інструменти |
| --- | --- | --- |
| Модельєр (A1) | Виведення рівнянь, Simulink-модель, синтез регулятора, анімація в MATLAB | MATLAB/Simulink, Control System Toolbox, Simulink Control Design, Live Editor |
| Аналітик (A2) | Python-реалізація, генерація вхідних даних, аналіз та візуалізація, крос-валідація | Python (NumPy, SciPy, Matplotlib, python-control), Jupyter Notebook |

Спільна зона: математична модель, звіт, презентація, Git-репозиторій.

# 3. Задачі Модельєра (A1)

- М1. Математична модель: виведення 4 рівнянь стану (струм якоря i, швидкість ротора ω₁, швидкість навантаження ω₂, кут закручування Δθ). Врахування зворотної ЕРС, кулонового тертя.

- М2. Simulink-модель: блок-діаграма з підсистемами: Electrical, Rotor, Elastic Shaft, Load. Параметризація через MATLAB workspace.

- М3. PID-регулятор: синтез PID для контуру швидкості через pidTuner. Дослідження 3+ наборів Kp, Ki, Kd. Порівняння з/без врахування пружності.

- М4. Частотний аналіз: лінеаризація (Simulink Control Design), передатна функція, діаграма Боде, запас стійкості (margin).

- М5. Анімація: MATLAB-скрипт 2D-візуалізації: ротор, пружний вал (деформація), навантаження.

# 4. Задачі Аналітика (A2)

- А1. Python-модель: реалізація через solve_ivp (RK45 + Radau для stiff-порівняння). Структура: окремі функції для електричної та механічної підсистем.

- А2. Генерація сценаріїв: 10+ сценаріїв: варіація жорсткості валу (м’який/жорсткий), моменту навантаження (ступінчастий, рампа, синусоїдальний, випадковий), напруги живлення.

- А3. Аналіз якості регулювання: python-control: step_response, діаграма Боде, Найквіста, кореневий годограф. Таблиця: час наростання, перерегулювання, час встановлення для кожного набору PID.

- А4. Крос-валідація: порівняння Python vs Simulink: часові ряди (RMSE, MAE), частотні характеристики, вплив кроку інтеграції.

- А5. Візуалізація: Matplotlib FuncAnimation: обертання ротора + деформація валу + навантаження.

# 5. Definition of Done (DoD)

Задача вважається завершеною лише коли виконані ВСІ критерії нижче. Кожен артефакт має бути у Git-репозиторії.

| Задача | Критерій завершення | Артефакт |
| --- | --- | --- |
| М1 | 4 рівняння стану виведені аналітично, записані в LaTeX, параметри зведені в таблицю з одиницями та діапазонами | Розділ 2 звіту |
| М2 | Simulink-модель запускається без помилок, має 4 підсистеми, всі параметри задаються через workspace, Scope показує всі 4 змінні стану | .slx файл у Git |
| М3 | 3+ набори PID з таблицею (Kp, Ki, Kd, час наростання, перерегулювання, час встановлення). pidTuner або sisotool скріншоти | Розділ 3 звіту + .slx |
| М4 | Передатна функція виведена, діаграма Боде побудована, запас стійкості за фазою та амплітудою обчислено (margin) | Розділ 7 звіту |
| М5 | Анімація запускається, показує обертання та деформацію валу, синхронізована з часовими рядами | .m файл у Git |
| А1 | Python-модель дає результати з відхиленням < 2% від Simulink для baseline-сценарію. Два солвери порівняно (RK45, Radau) | .ipynb у Git |
| А2 | Таблиця з 10+ сценаріями: назва, параметри, обґрунтування. Є граничні випадки (k→0, k→∞, T_load = 0) | Таблиця в звіті + .ipynb |
| А3 | Боде, Найквіст, кореневий годограф побудовані у python-control. Таблиця показників якості для кожного PID | Розділ 6–7 звіту |
| А4 | RMSE та MAE порівняння для мінімум 3 сценаріїв. Графіки накладення Simulink vs Python. Пояснення причин розбіжностей | Розділ 7 звіту |
| А5 | Анімація запускається у Jupyter, плавна, з підписами | .ipynb у Git |

# 6. Інструменти

## 6.1. MathWorks Trial (30 днів)

- mathworks.com/campaigns/products/trials.html → «MATLAB and Simulink»

- Реєстрація через університетський email

- Активація — разом на першому занятті! Не запускайте завчасно.

## 6.2. Тулбокси для вашого проєкту

| Toolbox | Де використовується | Python-аналог |
| --- | --- | --- |
| Simulink | М2: блок-діаграма, симуляція, Scope | scipy.integrate.solve_ivp |
| Simulink Control Design | М4: лінеаризація нелінійної моделі в робочій точці | python-control (linearize) |
| Control System Toolbox | М3: pidTuner, sisotool. М4: bode, margin, rlocus | python-control (bode, margin, rlocus) |
| MATLAB (base) | М1: workspace, скрипти. М5: анімація (animatedline) | NumPy + Matplotlib |
| MATLAB Live Editor | Документація коду з рівняннями та графіками (.mlx) | Jupyter Notebook (.ipynb) |

## 6.3. Python-стек

pip install numpy scipy matplotlib control jupyter

# 7. Таймлайн

| Тижд. | Фокус | Що робити | DoD цього тижня |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мат. модель | Активація MATLAB Trial. Виведення рівнянь. Параметри в таблицю. Git repo. Розподіл ролей. | М1 ✔ |
| 2 | Simulink + Python | Модельєр (A1): Simulink модель + PID. Аналітик (A2): Python + сценарії. | М2, М3, А1, А2 ✔ |
| 3 | Аналіз + валідація | Частотний аналіз. Крос-валідація. Анімації. Peer-review у парі. Чернетка звіту. | М4, М5, А3, А4, А5 ✔ |
| 4 | Звіт + захист | Фіналізація звіту. Між-командний peer-review. Презентація з live-демо. Захист. | Звіт + презентація + демо ✔ |

# 8. Оцінювання

| Компонент | Вага | Деталі |
| --- | --- | --- |
| Математична модель (М1) | 15% | Коректність, обґрунтованість, повнота параметрів |
| Simulink + PID (М2+М3) | 20% | Структура, параметризація, працездатність |
| Частотний аналіз (М4) | 10% | Лінеаризація, Боде, margin, висновки |
| Python + аналіз (А1+А2+А3) | 20% | Якість коду, сценарії, глибина аналізу |
| Крос-валідація (А4) | 10% | RMSE/MAE, графіки, аналіз розбіжностей |
| Анімації (М5+А5) | 5% | Працездатність, синхронність |
| Звіт (12–18 стор.) | 10% | Структура, оформлення, рівняння, ілюстрації |
| Презентація + live-демо | 5% | Подача, відповіді, працездатність демо |
| Peer-review (між-командний) | 5% | Мін. 5 конструктивних зауважень |

# 9. Структура звіту

| № | Розділ | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вступ | Постановка задачі, опис об’єкта, область застосування |
| 2 | Математична модель | Рівняння, припущення, таблиця параметрів |
| 3 | Simulink + PID | Блок-діаграма, підсистеми, налаштування PID |
| 4 | Python-реалізація | Архітектура коду, чисельний метод, ключові фрагменти |
| 5 | Сценарії та вхідні дані | Таблиця 10+ сценаріїв, обґрунтування |
| 6 | Результати моделювання | Графіки, фазові портрети, аналіз |
| 7 | Крос-валідація + частотний аналіз | Simulink vs Python (RMSE), Боде, margin |
| 8 | Висновки | Підсумки, обмеження, напрямки розвитку |

# 10. Git-репозиторій

- Створити GitHub/GitLab репозиторій

- Гілки: main, dev-simulink, dev-python

- Merge через Pull Request з review партнера

- Мінімум 3 коміти/тиждень від кожного

- README.md з описом проєкту та інструкцією запуску