Симуляція даних динамічних систем

КОМАНДА C

Перевернутий маятник на візку

Модельєр: Студент C1

Аналітик: Студент C2

Викладач: к.т.н., доц. Гуменний Д.O.

Інструменти: MATLAB/Simulink (Trial) + Python

2026

# 1. Проєкт

Мета: Змоделювати систему «перевернутий маятник на візку» (cart-pole). Синтезувати PID-регулятор для стабілізації. Дослідити область притягання та робастність до збурень.

Складність: ★★★ (однакова для всіх команд)

## 1.1. Об’єкт моделювання

Візок масою M рухається по горизонтальній рейці під дією сили F. На візку закріплено стержень (маса m, довжина l) на шарнірі. Система описується ОДУ 4-го порядку: позиція візка x, швидкість візка dx/dt, кут маятника θ, кутова швидкість dθ/dt. Нелінійність: sin(θ), cos(θ) у рівняннях Лагранжа, обмеження ходу візка (сатурація).

# 2. Ролі у команді

| Роль | Фокус | Інструменти |
| --- | --- | --- |
| Модельєр (C1) | Виведення рівнянь, Simulink-модель, синтез регулятора, анімація в MATLAB | MATLAB/Simulink, Control System Toolbox, Simulink Control Design, Live Editor |
| Аналітик (C2) | Python-реалізація, генерація вхідних даних, аналіз та візуалізація, крос-валідація | Python (NumPy, SciPy, Matplotlib, python-control), Jupyter Notebook |

Спільна зона: математична модель, звіт, презентація, Git-репозиторій.

# 3. Задачі Модельєра (C1)

- М1. Математична модель: виведення через рівняння Лагранжа: 4 змінні стану (x, dx/dt, θ, dθ/dt). Врахування тертя візка, обмеження ходу по рейці.

- М2. Simulink-модель: блок-діаграма з підсистемами: Cart Dynamics, Pendulum Dynamics, Stabilization Controller, Saturation. Параметризація через workspace.

- М3. PID-регулятор: каскадний PID: 1) зовнішній контур — позиція візка x, 2) внутрішній контур — кут маятника θ. 3+ набори параметрів.

- М4. Частотний аналіз: лінеаризація біля верхньої рівноваги (θ=0), передатна функція, діаграма Боде, запас стійкості. Аналіз нестійкого полюса.

- М5. Анімація: MATLAB-скрипт 2D: візок на рейці + маятник, що гойдається. Кольорова індикація зони стійкості.

# 4. Задачі Аналітика (C2)

- А1. Python-модель: реалізація через solve_ivp (RK45 + BDF для stiff-порівняння). Функціональна декомпозиція: cart_eom(), pendulum_eom(), controller().

- А2. Генерація сценаріїв: 10+ сценаріїв: різні початкові кути (θ₀ від 1° до 45°), різні маси маятника, різні довжини стержня, імпульсні збурення різної сили.

- А3. Аналіз якості регулювання: python-control: step_response, діаграма Боде для лінеаризованої системи. Область притягання: при якому θ₀ регулятор ще стабілізує маятник?

- А4. Крос-валідація: порівняння Python vs Simulink: часові ряди θ(t), x(t) (RMSE, MAE), межа стабілізації, вплив кроку інтеграції.

- А5. Візуалізація: Matplotlib FuncAnimation: візок + маятник, індикація кута, зона допустимого ходу візка.

# 5. Definition of Done (DoD)

Задача вважається завершеною лише коли виконані ВСІ критерії нижче. Кожен артефакт має бути у Git-репозиторії.

| Задача | Критерій завершення | Артефакт |
| --- | --- | --- |
| М1 | 4 рівняння стану через Лагранж, LaTeX, таблиця параметрів (M, m, l, b, g) з одиницями | Розділ 2 звіту |
| М2 | Simulink: 4 підсистеми, маятник стабілізується з θ₀=5°, Scope: x, dx/dt, θ, dθ/dt, F | .slx файл у Git |
| М3 | Каскадний PID (зовнішній x + внутрішній θ), 3+ набори. Таблиця: Kp, Ki, Kd, час стабілізації, макс. відхилення x | Розділ 3 звіту + .slx |
| М4 | Лінеаризована модель біля θ=0, діаграма Боде, нестійкий полюс ідентифіковано, margin() обчислено | Розділ 7 звіту |
| М5 | Анімація: візок + маятник, видно стабілізацію або падіння залежно від початкових умов | .m файл у Git |
| А1 | Python: відхилення < 2% від Simulink для θ₀=5°. Два солвери (RK45, BDF) порівняно | .ipynb у Git |
| А2 | Таблиця 10+ сценаріїв. Граничні: θ₀=45°, m→0.01, l→0.1, імпульсне збурення 50Н | Таблиця в звіті + .ipynb |
| А3 | Боде, кореневий годограф. Область притягання визначена: графік θ₀_max vs параметри PID | Розділ 6–7 звіту |
| А4 | RMSE для θ(t) та x(t) мінімум для 3 сценаріїв. Графіки накладення. Аналіз розбіжностей | Розділ 7 звіту |
| А5 | Анімація плавна, синхронізована з даними, показує стабілізацію/нестабілізацію | .ipynb у Git |

# 6. Інструменти

## 6.1. MathWorks Trial (30 днів)

- mathworks.com/campaigns/products/trials.html → «MATLAB and Simulink»

- Реєстрація через університетський email

- Активація — разом на першому занятті! Не запускайте завчасно.

## 6.2. Тулбокси для вашого проєкту

| Toolbox | Де використовується | Python-аналог |
| --- | --- | --- |
| Simulink | М2: блок-діаграма, симуляція, Scope | scipy.integrate.solve_ivp |
| Simulink Control Design | М4: лінеаризація нелінійної моделі в робочій точці | python-control (linearize) |
| Control System Toolbox | М3: pidTuner, sisotool. М4: bode, margin, rlocus | python-control (bode, margin, rlocus) |
| MATLAB (base) | М1: workspace, скрипти. М5: анімація (animatedline) | NumPy + Matplotlib |
| MATLAB Live Editor | Документація коду з рівняннями та графіками (.mlx) | Jupyter Notebook (.ipynb) |

## 6.3. Python-стек

pip install numpy scipy matplotlib control jupyter

# 7. Таймлайн

| Тижд. | Фокус | Що робити | DoD цього тижня |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мат. модель | Активація MATLAB Trial. Виведення рівнянь. Параметри в таблицю. Git repo. Розподіл ролей. | М1 ✔ |
| 2 | Simulink + Python | Модельєр (C1): Simulink модель + PID. Аналітик (C2): Python + сценарії. | М2, М3, А1, А2 ✔ |
| 3 | Аналіз + валідація | Частотний аналіз. Крос-валідація. Анімації. Peer-review у парі. Чернетка звіту. | М4, М5, А3, А4, А5 ✔ |
| 4 | Звіт + захист | Фіналізація звіту. Між-командний peer-review. Презентація з live-демо. Захист. | Звіт + презентація + демо ✔ |

# 8. Оцінювання

| Компонент | Вага | Деталі |
| --- | --- | --- |
| Математична модель (М1) | 15% | Коректність, обґрунтованість, повнота параметрів |
| Simulink + PID (М2+М3) | 20% | Структура, параметризація, працездатність |
| Частотний аналіз (М4) | 10% | Лінеаризація, Боде, margin, висновки |
| Python + аналіз (А1+А2+А3) | 20% | Якість коду, сценарії, глибина аналізу |
| Крос-валідація (А4) | 10% | RMSE/MAE, графіки, аналіз розбіжностей |
| Анімації (М5+А5) | 5% | Працездатність, синхронність |
| Звіт (12–18 стор.) | 10% | Структура, оформлення, рівняння, ілюстрації |
| Презентація + live-демо | 5% | Подача, відповіді, працездатність демо |
| Peer-review (між-командний) | 5% | Мін. 5 конструктивних зауважень |

# 9. Структура звіту

| № | Розділ | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вступ | Постановка задачі, опис об’єкта, область застосування |
| 2 | Математична модель | Рівняння, припущення, таблиця параметрів |
| 3 | Simulink + PID | Блок-діаграма, підсистеми, налаштування PID |
| 4 | Python-реалізація | Архітектура коду, чисельний метод, ключові фрагменти |
| 5 | Сценарії та вхідні дані | Таблиця 10+ сценаріїв, обґрунтування |
| 6 | Результати моделювання | Графіки, фазові портрети, аналіз |
| 7 | Крос-валідація + частотний аналіз | Simulink vs Python (RMSE), Боде, margin |
| 8 | Висновки | Підсумки, обмеження, напрямки розвитку |

# 10. Git-репозиторій

- Створити GitHub/GitLab репозиторій

- Гілки: main, dev-simulink, dev-python

- Merge через Pull Request з review партнера

- Мінімум 3 коміти/тиждень від кожного

- README.md з описом проєкту та інструкцією запуску